VOCE DI CAPITOLATO-LASTRE NERVATE PRECOMPRESSE CELER-CEM®

- Spessore lastra … cm

- Altezza alleggerimento in ………….. … cm

- Spessore soletta … cm, armata con rete  … maglia …

- Classe di resistenza del getto integrativo C…/… (R’ck … N/mm2)

- Resistenza al fuoco R/REI …

(visti i requisiti di resistenza al fuoco richiesti, nelle lastre con alleggerimento in polistirolo dovranno essere predisposti gli opportuni sfogli per le sovrappressioni interne generate dall’eventuale esposizione al fuoco dei manufatti, in accordo con quanto richiesto dalla norma UNI 9502:2001 e dal Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 2007)

- Luci solaio da … m

- Carichi (oltre peso proprio):

- permanenti non strutturali completamente definiti … kN/m2

- permanenti non strutturali NON completamente definiti … kN/m2

- variabili … kN/m2

- Categoria/Destinazione d’uso: …………………….

(rif. Tabella 2.5.I)

- Vita nominale: …………………….

(rif. Tabella 2.4.I)

- Classe d’uso: …………………….

(rif. Punto 2.4.2)

- Classe di esposizione: …………………….

(UNI EN 206-1:2006 – UNI 11104:2004)

Solaio a lastre nervate semi-autoportanti in calcestruzzo armato precompresso vibrofinito, con trefoli aderenti pre-tesi, tipo CELER-CEM®, con finitura all’intradosso piana e liscia da cassero in acciaio, provviste di Marcatura CE e Dichiarazione di Conformità all’allegato ZA della norma di prodotto EN 13747 “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo. Lastre per solai.”, come previsto dalla Direttiva Prodotti da Costruzione (Direttiva 89/106/CEE), con calcestruzzo di classe C45/55.

Le lastre devono essere appositamente contrassegnate da marchiatura fissa, in modo da garantire la rintracciabilità dello Stabilimento di Produzione e del Produttore, il cui Sistema di Gestione della Qualità deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da un ente terzo notificato.

Le lastre sono costituite da una soletta inferiore, irrigidita da quattro nervature, e sono armate con acciaio da precompressione inferiore e superiore (avente fptk≥1860N/mm2), delle dimensioni e quantità previste dai calcoli statici, eseguiti con vincoli di semplice appoggio od in continuità, nell’ipotesi di collaborazione trasversale delle lastre, garantita dalle nervature realizzato in opera con getto integrativo. La larghezza standard dei manufatti risulta pari a 120cm ed in base a particolari richieste progettuali, possono essere realizzate sottomisure, intagli o fori.

L’eventuale armatura aggiuntiva in campata, in acciaio ad aderenza migliorata tipo FeB44k, viene posta sopra la lastra, in modo da garantire il copriferro richiesto per le esigenze di durabilità e di eventuale resistenza al fuoco dei manufatti.

Il comportamento solidale con le travi principali e/o con le campate adiacenti viene garantito inserendo prima del getto di completamento, opportune armature in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, atte a resistere ad azioni taglianti ed a momento negativo.

Il solaio deve venir completato con un getto integrativo in calcestruzzo di classe ≥C25/30 accuratamente vibrato, in modo che siano garantiti il completo riempimento delle nervature tra i blocchi di alleggerimento, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione (necessarie per luci maggiori di 4.50m o nel caso di carichi concentrati o di planimetrie aventi forme articolate), l’avvolgimento delle armature aggiuntive e l’aderenza al calcestruzzo prefabbricato; tale getto integrativo viene utilizzato anche per la realizzazione della soletta collaborante, di spessore 4cm, adeguatamente armata con rete elettrosaldata. Si consiglia l’utilizzo di calcestruzzo confezionato con rapporto acqua/cemento 0.6, eventualmente additivato con fluidificanti, con uso di granulometria appropriata, limitando il diametro massimo dell’inerte a 12mm.

Nelle operazioni di posa in opera delle lastre, gli appoggi devono risultare complanari ed allo stesso livello, in modo da evitare comportamenti trasversali anomali e, quando richiesto dai calcoli statici, deve essere prevista un’impalcatura provvisoria di sostegno con rompitratta intermedi posti a distanza variabile in funzione del peso del solaio.