VOCE DI CAPITOLATO–PANNELLI IN LATEROCEMENTO LATER-PAN®

- Altezza alleggerimento in laterizio … cm

- Larghezza pannello … cm

- Spessore soletta … cm, armata con rete  … maglia …

- Classe di resistenza del getto integrativo C…/… (R’ck … N/mm2)

- Resistenza al fuoco R/REI …

- Luci solaio da … m

- Carichi (oltre peso proprio):

- permanenti non strutturali completamente definiti … kN/m2

- permanenti non strutturali NON completamente definiti … kN/m2

- variabili … kN/m2

- Categoria/Destinazione d’uso: …………………….

(rif. Tabella 2.5.I)

- Vita nominale: …………………….

(rif. Tabella 2.4.I)

- Classe d’uso: …………………….

(rif. Punto 2.4.2)

- Classe di esposizione: …………………….

(UNI EN 206-1:2006 – UNI 11104:2004)

Solaio a pannelli in laterocemento tipo LATER-PAN®, provvisti di Attestato di Qualificazione del Produttore rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed appositamente contrassegnati da marchiatura fissa, in modo da garantire la rintracciabilità dello Stabilimento di Produzione e del Produttore, il cui Sistema di Gestione della Qualità deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2001 e certificato da un ente terzo notificato.

I pannelli sono costituiti da tre file di elementi accostati in laterizio non collaboranti e da nervature riempite con calcestruzzo avente resistenza caratteristica C25/30. In esse viene posizionata l’armatura di progetto, in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, delle dimensioni e quantità previste dai calcoli statici, eseguiti con vincoli di semplice appoggio od in continuità; l’armatura sporge dal pannello per una lunghezza tale da garantire un adeguato ancoraggio, in abbinamento all’eventuale armatura aggiuntiva, in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, opportunamente disposta nelle nervature tra pennelli adiacenti, gettate in cantiere. Il modulo standard è di 120cm ed in base a particolari richieste progettuali è possibile realizzare delle sottomisure di larghezza 80cm, affiancando solo due file di alleggerimenti.

Il comportamento solidale con le travi principali e/o con le campate adiacenti viene garantito inserendo prima del getto di completamento, opportune armature, in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, atte a resistere ad azioni taglianti ed a momento negativo.

Il solaio deve venir completato con un getto integrativo in calcestruzzo di classe ≥C25/30 accuratamente vibrato, in modo che siano garantiti il completo riempimento delle nervature tra i blocchi di alleggerimento, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione (necessarie per luci maggiori di 4.50m o nel caso di carichi concentrati o di planimetrie aventi forme articolate), l’avvolgimento delle armature aggiuntive e l’aderenza al calcestruzzo prefabbricato; tale getto integrativo viene utilizzato anche per la realizzazione della soletta collaborante, di spessore ≥4cm, adeguatamente armata con rete elettrosaldata. Si consiglia l’utilizzo di calcestruzzo confezionato con rapporto acqua/cemento ≤0.6, eventualmente additivato con fluidificanti, con uso di granulometria appropriata, limitando il diametro massimo dell’inerte a 12mm.

Per la movimentazione, viene disposta una barra 5 su ogni fila di blocchi, in un’apposita scanalatura presente nella parte superiore del blocco stesso, riempita di calcestruzzo. Nelle operazioni di posa in opera delle lastre, gli appoggi devono risultare complanari ed allo stesso livello, in modo da evitare comportamenti trasversali anomali e deve essere prevista un’impalcatura provvisoria di sostegno con rompitratta intermedi posti a distanza variabile in funzione del peso del solaio.