VOCE DI CAPITOLATO – LASTRE TRALICCIATE IN POLISTIRENE TERMODALLE®

- Spessore lastra (base+scanso) ….+…. cm

- Larghezza scanso … cm

- Larghezza lastra … cm

- Altezza alleggerimento in polistirolo ..… cm

- Tralicci elettrosaldati 5.25/7/5 H12.5

- Spessore soletta … cm, armata con rete  … maglia …

- Classe di resistenza del getto integrativo C…/… (R’ck … N/mm2)

- Resistenza al fuoco R/REI …

- Luci solaio da … m

- Carichi (oltre peso proprio):

- permanenti non strutturali completamente definiti … kN/m2

- permanenti non strutturali NON completamente definiti … kN/m2

- variabili … kN/m2

- Categoria/Destinazione d’uso: …………………….

(rif. Tabella 2.5.I)

- Vita nominale: …………………….

(rif. Tabella 2.4.I)

- Classe d’uso: …………………….

(rif. Punto 2.4.2)

- Classe di esposizione: …………………….

(UNI EN 206-1:2006 – UNI 11104:2004)

Solaio a lastre tralicciate in polistirene tipo TERMODALLE®, certificate secondo norma di prodotto UNI EN 15037-1 , appositamente contrassegnate da Marcatura CE, in modo da garantire la rintracciabilità dello Stabilimento di Produzione e del Produttore, il cui Sistema di Gestione della Qualità deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2001 e certificato da un ente terzo notificato.

La struttura prefabbricata è costituita da una lastra in polistirene avente densità 20kg/m3, di spessore minimo pari a 8cm, dotata di scansi longitudinali, di altezza e larghezza variabili, posti ad un interasse variabile, in funzione di quanto previsto dai calcoli statici, eseguiti con vincoli di semplice appoggio od in continuità; in base a particolari richieste progettuali, possono essere realizzate sottomisure, intagli o fori.

Nella lastra in polistirene sono presenti dei piccoli scansi trasversali trovano alloggiamento le barrette φ5, necessarie per fornire rigidezza trasversale del manufatto.

Negli scansi longitudinali, trovano alloggiamento i tralicci elettrosaldati (che garantiscono una perfetta continuità tra getto prefabbricato e getto integrativo) e le armature aggiuntive di confezione, in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, in modo da garantire il copriferro richiesto per le esigenze di durabilità e di eventuale resistenza al fuoco dei manufatti.

Il manufatto è completato da elementi di alleggerimento costituiti da blocchi in polistirolo, disposti parallelamente alle nervature.

Al lembo inferiore della lastra continua in polistirene, in corrispondenza agli scansi dove trovano alloggiamento i tralicci, possono essere previsti degli scansi longitudinali dove vengono posizionati dei listelli in legno atti a sostenere il rivestimento in opera (es. cartongesso, perlinato, ecc.). I listelli vengono connessi alla lastra in polistirene mediante chiodi passanti che risultano poi inglobati nel getto di calcestruzzo effettuato nello scanso.

Il comportamento solidale con le travi principali e/o con le campate adiacenti viene garantito inserendo prima del getto di completamento, opportune armature in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, atte a resistere ad azioni taglianti ed a momento negativo.

Il solaio deve venir completato con un getto integrativo in calcestruzzo di classe ≥C25/30 accuratamente vibrato, in modo che siano garantiti il completo riempimento delle nervature tra i blocchi di alleggerimento, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione (necessarie per luci maggiori di 4.50m o nel caso di carichi concentrati o di planimetrie aventi forme articolate), l’avvolgimento dei tralicci e delle armature aggiuntive e l’aderenza al calcestruzzo prefabbricato; tale getto integrativo viene utilizzato anche per la realizzazione della soletta collaborante, di spessore 4cm, adeguatamente armata con rete elettrosaldata. Si consiglia l’utilizzo di calcestruzzo confezionato con rapporto acqua/cemento 0.65, eventualmente additivato con fluidificanti, con uso di granulometria appropriata, limitando il diametro massimo dell’inerte a 16mm.

Nelle operazioni di posa in opera delle lastre in polistirene, gli appoggi devono risultare complanari ed allo stesso livello, in modo da evitare comportamenti trasversali anomali e deve essere prevista un’impalcatura provvisoria di sostegno con rompitratta intermedi posti a distanza variabile in funzione del peso del solaio.