VOCE DI CAPITOLATO - TRAVETTI TRALICCIATI TRIGON®

- Altezza alleggerimento in laterizio … cm

- Larghezza alleggerimento in laterizio … cm

- Monotrave / Bitrave (in alternativa)

- Interasse travetti … cm

- Spessore soletta … cm, armata con rete  … maglia …

- Classe di resistenza del getto integrativo C…/… (R’ck … N/mm2)

- Resistenza al fuoco R/REI …

- Luci solaio da … m

- Carichi (oltre peso proprio):

- permanenti non strutturali completamente definiti … kN/m2

- permanenti non strutturali NON completamente definiti … kN/m2

- variabili … kN/m2

- Categoria/Destinazione d’uso: …………………….

(rif. Tabella 2.5.I)

- Vita nominale: …………………….

(rif. Tabella 2.4.I)

- Classe d’uso: …………………….

(rif. Punto 2.4.2)

- Classe di esposizione: …………………….

(UNI EN 206-1:2006 – UNI 11104:2004)

Solaio a travetti tralicciati tipo TRIGON®, provvisti di Attestato di Qualificazione del Produttore rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed il cui processo di fabbricazione è inserito in un Sistema di Gestione della Qualità predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2001 e certificato da un ente terzo notificato.

costituiti da un fondello inferiore in laterizio riempito con calcestruzzo di classe C25/30, nel quale viene posizionato il traliccio elettrosaldato sporgente (tipo 5/7/5 H=12.5) e l’eventuale armatura aggiuntiva, in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, delle dimensioni e quantità previste dai calcoli statici, eseguiti con vincoli di semplice appoggio od in continuità. Tra i travetti vengono posizionati i blocchi di alleggerimento in laterizio non collaborante: a seconda della loro larghezza e dell’abbinamento o meno di due travetti, si possono ottenere diversi interassi tra i travetti stessi.

Il comportamento solidale con le travi principali e/o con le campate adiacenti viene garantito inserendo prima del getto di completamento, opportune armature in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C, atte a resistere ad azioni taglianti ed a momento negativo.

Il solaio deve venir completato con un getto integrativo in calcestruzzo di classe ≥C25/30 accuratamente vibrato, in modo che siano garantiti il completo riempimento delle nervature tra i blocchi di alleggerimento, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione (necessarie per luci maggiori di 4.50m o nel caso di carichi concentrati o di planimetrie aventi forme articolate), l’avvolgimento dei tralicci e l’aderenza alla malta prefabbricata; tale getto integrativo viene utilizzato anche per la realizzazione della soletta collaborante, di spessore ≥4cm, adeguatamente armata con rete elettrosaldata. Si consiglia l’utilizzo di calcestruzzo confezionato con rapporto acqua/cemento ≤0.6, eventualmente additivato con fluidificanti, con uso di granulometria appropriata, limitando il diametro massimo dell’inerte a 12mm.

Nelle operazioni di posa in opera dei travetti, gli appoggi devono risultare complanari ed allo stesso livello, in modo da evitare comportamenti trasversali anomali e deve essere prevista un’impalcatura provvisoria di sostegno con rompitratta intermedi posti a distanza variabile in funzione del peso del solaio.